ČRNOMELJ

- ANALIZA VODE

Učenci opravijo analizo vode v Črnomlju ob sotočju rek Lahinje in Dobličice. Ena skupina opravi analizo vode Dobličice, druga Lahinje.

a) Temperatura

Vodna telesa so podvržena temperaturnim spremembam z običajnimi klimatskimi spremembami. Te spremembe se pojavljajo sezonsko, pa tudi dnevno. Na spremembo temperature najbolj vpliva sončno sevanje. V rekah na temperaturo vplivajo še površinski odtoki in talna voda.

Potrebuješ: termometer, škornje

Izvedba: trikrat izmeri temperaturo vode na različnih mestih in globinah. Izmeri tudi temperaturo zraka v senci in na različnih višinah.

(Navodila vir: Nataša Koprivnar, Projektni teden 1.E »Ljubljanica mene briga«, 12.-16.2006, BIOLOGIJA, http://www2.arnes.si/~jjakon/HGH/Project_week/Porocilo_Koprivnikar.pdf, 8.9.2010)

| temperatura (v ºC) | 1. meritev | 2. meritev | 3. meritev | povprečje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vode |  |  |  |  |
| zraka |  |  |  |  |

b) pH

pH vpliva na mnoge biološke in kemijske procese v vodi. Je mera karbonatnega ravnotežja v vodnih telesih in je definiran kot negativni desetiški logaritem H+ ionov. Vrednosti se nahajajo med 0 (zelo kislo) in 14 (zelo bazično), pri čemer pH = 7 predstavlja nevtralno območje.

Potrebuješ: barvne indikatorje ali pH meter

Izvedba: trikrat izmeri pH na različnih mestih reke.

(Navodila vir: Nataša Koprivnar, Projektni teden 1.E »Ljubljanica mene briga«, 12.-16.2006, BIOLOGIJA, http://www2.arnes.si/~jjakon/HGH/Project_week/Porocilo_Koprivnikar.pdf, 8.9.2010)

| pH | 1. meritev | 2. meritev | 3. meritev | povprečje |
| --- | --- | --- | --- | --- |

c) Barva vode

Potrebuješ: 2 čaši, destilirana voda, bel list papirja.

Izvedba:

- prvo čašo napolni z destilirano vodo;

- drugo čašo pa z vodo iz ribnika;

- obe čaši postavi na belo podlago ter opazuj njuni barvi;

- barvo vode določi s pomočjo spodnje barvne lestvice.

(Navodila vir: Danica Aščić, Blaž Kastelic, Priprava nalog za terensko delo – Didaktika geografije, 2009 )

Tabela 3: Barvna lestvica.

Vir: Vovk Korže, A., Bricelj, M., 2004. Vodni svet Slovenije. Priročnik za interdisciplinarno proučevanje voda.